вМУП «Управление ЖКХ Бузулукского района»                                                            461005 Бузулукский район, с. Алдаркино, ул.Л.Толстого 17

Актуализация

схемы теплоснабжения  муниципального образования  Державинский                    сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

на период 2014-2028 гг.

Заказчик: Администрация муниципального образования Державинский                                   сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

г. Бузулук

МУП «Управление ЖКХ Бузулукского района»                                                            461005 Бузулукский район, с. Алдаркино, ул.Л.Толстого 17

Актуализация

схемы теплоснабжения  муниципального образования  Державинский                                   сельсовет Бузулукского района Оренбургской области

на период 2014-2028 гг.

Заказчик: Администрация муниципального образования Державинский                                   сельсовет    Бузулукского района Оренбургской области

Глава сельсовета                                                                        Матвеев А.Н.

Директор МУП

«Управление ЖКХ Бузулукского района»                            Киселев С.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление о разработке схемы теплоснабжения  ………………………………………4                                                                                1.  Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения на период до 2019 года.…………………….…….………………………………………………..5                                                                             2.  Территория  и  климат……………………………………………………………………....5                                                                 3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения……………………………..6                                                                      4.  Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки………………………………………………………........6                                                                                                            5.  Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки……………………………………………….7                                                                                          6.  Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства…………………………7                                                      7.  Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения………………………………………………………………………..7                                                                                                                              8.  Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации………...7                                           9.  Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………………………………………7                                                                                                           10.  Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации…7                          11.  Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов……………………………………….8                                                                          12.  Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива…………………………………………………………..8                                                                                                      13.  Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их. 14.Решение по бесхозяйным тепловым сетям…………………………………………………..8                                                                                                        15.  Графическая часть. Ситуационный план расположения источника теплоснабжения…..8                                             Постановление об утверждении схемы теплоснабжения………………………………………9

Администрация

муниципального образования

Державинский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2018 №22

с. Державино

Об актуализации схемы теплоснабжения

муниципального             образования

Державинский   сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Державинский  сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поручить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет Бузулукского района на 2019г., МУП «Управление ЖКХ Бузулукского района, утвержденную постановлением администрации державинский сельсовет  № 92 от 24.12.2013г. на период с 2014г. по 2028г.

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                               А.Н.Матвеев

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения на период до 2019года.

Основополагающим документом для проведения актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения является постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению»

Актуализация схемы теплоснабжения Державинский сельсовет  на период до 2019г. не  предусматривает внесения  принципиальных  изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения в утвержденную «Схема теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет  Бузулукского района Оренбургской области   на период 2014-2028 гг.».

2.Территория  и  климат

Административно-территориальное муниципальное образование Державинский сельсовет  входит в состав Бузулукского  района Оренбургской области.

Центром муниципального образования Державинский сельсовет является село Державино.

Державинский сельсовет расположен в северной части  Бузулукского района. На севере граничит с Бугурусланским районом, на юге – с Боровым сельсоветом, на востоке – с Краснослободинским сельсоветом и  на западе -  с Могутовским сельсоветом.

В состав Державинского сельсовета входят 5 населенных пунктов – это село Державино, село Екатериновка, деревня Гавриловка, деревня Карачево и  деревня Сидоркино, с общей площадью муниципального образования 207, 579 км2.Климат района резко континентальный, с холодной зимой и жарким засушливым летом.

Среднегодовая температура воздуха +3,9°С. Самый жаркий месяц - июль, со средней температурой +21,9°С, абсолютный максимум +42°С.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января -14,8°С, абсолютный минимум -42°С.

Средняя многолетняя сумма осадков за год – 432 мм.

Наибольший суточный максимум осадков 60 мм. Устойчивый снежный покров наблюдается 2,5-5 месяцев. Максимальная высота снежного покрова достигает 54см, минимальная – 17 см.

Нормативная глубина промерзания – 180 см.

Проникновение нулевой температуры - 2,0 м.

Продолжительность отопительного периода - 202 дня.

2.Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

На территории населенных пунктов Державинского сельсовета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии и пятью отопительными котельными. Теплоснабжение (отопление)  осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на твердом топливе, газе и электрической энергии, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Система централизованного теплоснабжения населенных пунктов  Державинского  сельсовета состоит из  пяти отопительных котельных и теп-ловых сетей от них. Теплоснабжение населенных пунктов Державинского сельсовета осуществляет теплоснабжающая организация – МУП ЖКХ                            Бузулукского района.

Система теплоснабжения населенных пунктов Державинского сельсовета  характеризуется только отопительной нагрузкой.

Система централизованного теплоснабжения закрытая, зависимая в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловых сетей.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в водоподогревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Таблица 1.Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | МУП ЖКХ Бузулукского района | 1966,22 |

Таблица 2. Краткая  характеристика  котельной

| № | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во | Установленная мощность, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Державино, ул. Советская 15, | Микро-100 | 2 | 0,2 |
| 2. | Котельная с. Державино, ул. Пролетарская 6, | ЯИК -25 | 2 | 0,05 |
| 3. | Котельная с. Державино, ул. Советская 41, | ЯИК -100 | 2 | 0,2 |
| 4. | Котельная с. Державино, ул. Фельдшерская 18, | КСГ-80 сдвоенный | 1 | 0,171 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, ул. Садовая 15, | ЯИК-Г40 | 1 | 0,04 |

Таблица 3. Технико-экономические показатели работы  котельных на 01.01.2018 года

| № | Наименование котельной | Выработано, Гкал/ год | Собственные нужды |  | Отпущено в сеть, Гкал/год | Расход природного газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | % |  | тыс.м3/год | т.у.т./год |
| 1. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 15, | 408,449 | 12,253 | 3 | 396,196 | 60,259 | 68,69 |
| 2. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Пролетарская 6, | 81,217 | 2,437 | 3 | 79,780 | 12,409 | 14,14 |
| 3. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 41, | 171,671 | 5,150 | 3 | 166,520 | 25,301 | 28,84 |
| 4. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Фельдшерская 18 | 301,70 | 9,051 | 3 | 292,649 | 46,397 | 52,89 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, по адресу ул. Садовая 15, | 81,210 | 2,426 | 3 | 78,773 | 12,409 | 14,146 |

4.Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период до 2019 года.

Таблица 4. Установленная тепловая мощность и тепловая нагрузка котельной  Колтубановского поссовета

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Располагаемая мощность котельной (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 15, | 0,172 | 0,172 |
| 2. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Пролетарская 6, | 0,043 | 0,043 |
| 3. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Советская 41 | 0,172 | 0,172 |
| 4. | Котельная с. Державино, по адресу ул. Фельдшерская 18 | 0,147 | 0,147 |
| 5. | Котельная с. Екатериновка, по адресу ул. Садовая 15 | 0,034 | 0,034 |

## 5.Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2019 года.

Увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих   источников тепловой энергии не предполагается, но при этом существует необходимость в  реконструкции существующих источников и их техническое перевооружение.

## 6.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства.

## Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения Державинского сельсовета  объектов капитального строительства не планируется.                                                                                                    Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## 7.Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения.

## Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в системе теплоснабжения Державинского сельсовета  отсутствуют.

## Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## 8.Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период.

Переоборудование котельных в системе теплоснабжения  Державинского сельсовета  в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

### 9.Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В системе теплоснабжения  Державинского сельсовета  ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии не планируется.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## 10.Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.

В дополнение к   утвержденной «Схема теплоснабжения муниципальное образование Державинский сельсовет  Бузулукского  района на период 2014-2019 гг. с перспективой до 2028 г.»     выполнены работы по модернизации котельных, а также было произведено техническое перевооружение котельной  по адресу: с. Державино ул. Фельдшерская 18

Таблица  5. Структура основного оборудования  котельной по адресу: с. Державино ул. Фельдшерская 18

| № | Наименование | Кол-во | Тип | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел водогрейный | 1 | КС-Г(сдвоенный) | Q=50кВт |
|  | Самонесущая дымовая труба в изоляции | 1 |  | Д=160мм, Н=8,00м |
|  | Измерительный комплекс со счетчиком газа и корректором объема газа | 1 | СГ-ТК-Д-10 ВК-G6 ТС 220 |  |
|  | Кран шаровой | 2 |  | Ду25,Ду20 |
|  | Наземный газопровод | 5м 0,4м |  | Д25*3,2 Д20*2,8 (изоляция эмаль 2 слоя) |

Таблица 6. Работы по модернизации в котельных

| Наименование | Описание работ по реконструкции (модернизации) |
| --- | --- |
| Котельная ул. Советская 41 | Установка системы автоматического управления котельной с заменой котлового оборудования |
| Котельная ул. Пролетарская 6 | Установка системы автоматического управления котельной. |
| Котельная ул. Советская 15 | Установка системы автоматического управления котельной с заменой котлового оборудования |

## 11.Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период до 2019г.                                                                                                                                                                                                                                                          Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

12.Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

## 13.Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

# Изменений в соответствующих разделах существующей схемы теплоснабжения нет.

# 14. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории  Державинский сельсовет  Бузулукского района нет бесхозяйных тепловых сетей.

15.  Графическая часть. Ситуационный план расположения источника теплоснабжения

## Администрация

муниципального образования

# Державинский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2018 № 25

с. Державино

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения муниципального

образования Державинский сельсовет

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Державинский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Державинский сельсовет  Бузулукского района

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                       А.Н.Матвеев

Разослано: в дело, отделу имущественных отношений администрации района, Бузулукской межрайпрокуратуре.